I N D I C E

1.	OBJETO	2

2.	ALCANCE DEL DEPARTAMENTO DE PROCESOS EN LA IMPLANTACIÓN	2

3.	DEFINICION	3

4.	REFERENCIAS	3

5.	CONSIDERACIONES BASICAS	4

5.1.	Consideraciones de Proceso	4

5.2.	Consideraciones de Seguridad.	5

6.	EDICIONES DEL PLANO DE IMPLANTACION	6

# OBJETO

Esta Instrucción de Trabajo tiene como objeto describir las normas generales a seguir por el Departamento de Procesos en el suministro de información a Tuberías para la elaboración y revisión de los Planos de Implantación.

Sólo se admitirán desviaciones a esta Instrucción de Trabajo en el caso que sea necesario adaptarse a un Contrato o a un cliente determinado.

El Departamento de Procesos interpretará las dudas que puedan surgir en la aplicación de esta Instrucción de Trabajo, así como procederá a su revisión, cuando sea necesario actualizar su contenido.

# ALCANCE DEL DEPARTAMENTO DE PROCESOS EN LA IMPLANTACIÓN

El Departamento de Procesos será responsable junto con Tuberías de los estudios necesarios para la realización del plano de implantación. El reparto de responsabilidad será consecuente con las actividades de cada especialidad.

En un proyecto de Ingeniería de Detalle, Procesos debe comunicar a Diseño de Tuberías los condicionantes que debe cumplir la implantación. Esta comunicación se lleva a cabo de cuatro formas:

1)	Al comienzo del proyecto, Procesos debe preparar un diagrama de proceso señalando con rotulador las líneas críticas, para que tuberías haga la implantación de forma que estas líneas sean lo más cortas posible. Las líneas críticas son:

- Líneas de dos fases gas líquido (líneas de transferencia, rehervidor-columna)

- Tuberías de material caro (titanio, dúplex)

- Flujo por diferencia de nivel (columna-rehervidor)

- Líneas con pérdida de carga o tiempo de residencia limitado

- Aspiraciones de bombas

2)	En instalaciones donde haya pocos equipos que contengan sustancias inflamables, por ejemplo plantas de fertilizantes, conviene agrupar en una zona separada del resto los equipos que clasifican un área como peligrosa. De esta forma se puede comprar la mayor parte del material eléctrico y de instrumentación sin protección antiexplosión, siempre que se ubique en la zona que no está clasificada. Para facilitar esta separación, Procesos indicará en el diagrama de proceso los equipos que clasifican el área para que Tuberías los sitúe en una zona separada. En las unidades de refino casi todos los fluidos son inflamables y suele resultar clasificada toda la parcela, con lo que no tiene sentido hacer esta separación.

3)	En los P&ID Procesos dará indicaciones que condicionan el diseño y la implantación, como por ejemplo:

- Elevaciones mínimas

- Diferencias de cotas

- Líneas sin bolsas

- Líneas con pendiente

- Distancias mínimas

- Injertos a 45º por encima del colector

4)	El ingeniero de procesos contribuye a la preparación del plano de implantación dando su asesoramiento a Tuberías sobre dudas que pueden surgir:

- La ubicación de las duchas lavaojos

- Qué bombas se pueden colocar debajo de un aerorrefrigerante

- Grupos de combustibles según normativa

- Distancias mínimas en almacenamientos y protecciones para reducirlas

En el caso de un proyecto de Ingeniería Básica, se realizan las mismas actividades descritas para ingeniería de detalle. En ocasiones se hace en esta fase un estudio preliminar de seguridad que tiene consecuencias en la implantación.

Posteriormente, una vez Tuberías ha preparado el borrador, Procesos co-verifica el plano de implantación antes de su edición oficial. Cada edición del plano de implantación es co-verificado por Procesos, comprobando que se han tenido en cuenta los condicionantes indicados y que se cumplen las consideraciones descritas en el apartado 5.

Cuando el diseño de tuberías tenga un avance suficiente, el ingeniero de procesos debe comprobar la maqueta electrónica en tres dimensiones. En esta comprobación se busca fundamentalmente verificar el diseño de tuberías a la vez que se hace el cálculo hidráulico detallado de las isométricas críticas, pero en ocasiones surgen cambios en la implantación como resultado de esta comprobación. Por ejemplo si el NPSHR es más alto de lo previsto hay que elevar el recipiente de aspiración. En la revisión de la maqueta Procesos comprobará si se han cumplido los requisitos indicados anteriormente y todo lo relacionado con la operación. La maqueta se debe comprobar individualmente mediante un programa de visualización 3D. Además, Procesos debe participar en las reuniones de revisión de la maqueta junto con el resto de especialistas.

# DEFINICION

Los planos de implantación muestran la disposición relativa de equipos o unidades en un emplazamiento. Son documentos básicos para:

- Estudios de riesgo

- Diseño de detalle de tuberías, instrumentos, electricidad y civil

- Clasificación eléctrica

- Construcción

- Operación

- Mantenimiento

Las distancias mínimas entre equipos o unidades vendrán determinadas por la optimización de los criterios anteriores, así como las normas del Cliente y la legislación del país.

# REFERENCIAS

- IT-TU-16 “Instrucción de trabajo para normas de implantación y planos de disposición de equipos”

- Reglamento de Instalaciones Petrolíferas

- Reglamento de almacenamiento de productos químicos

- API: RP-500 A  “Recommended Practice for Classification of Location for Electrical Installation in Petroleum Refineries”

- IRI (Industrial Risk Insurance):

IM.2.5.2			“Oil and Chemical Plant Layout and Spacing”

IM.2.5.2.A	“Hazard Classification of Process Operations for Spacing Requirements”

- IPS (Iranian Petroleum Standards):

IPS-E-PR-190 “Engineering Standard for Layout and spacing”

- National Fire Protection Asociation:

NFPA 30  “Flamable and Combustible Liquids Code”

- Repsol: ED-A-03-00.01 « Disposición general para unidades y equipos»

- Las distancias entre equipos o unidades son diferentes si hablamos de plantas en un polígono industrial (refinerías, petroquímica, etc.) o instalaciones en el desierto (plantas de tratamiento de crudo/gas):

- Sonatrach: “Prescriptions de Securite de Sonatrach Division Production”

# CONSIDERACIONES BASICAS

Una buena implantación debe:

- Maximizar la seguridad

- Prevenir la propagación del fuego y permitir una operación fácil

- Permitir un mantenimiento adecuado y ser consistente con un diseño económico y una futura ampliación.

## Consideraciones de Proceso

5.1.1.	Los equipos deben disponerse siguiendo la misma secuencia en que aparecen en  el diagrama  de flujo para minimizar el coste de las tuberías.

5.1.2.	Las columnas con sus rehervidores, condensadores y recipientes de condensado deben localizarse juntos.

    - Las líneas con flujo por gravedad deben estar dispuestas según sus elevaciones relativas, de manera que su longitud debe ser mínima. Un caso especial son las líneas cuyos líquidos fluyen muy cercanos a su punto de ebullición, el equipo relacionado debe implantarse cerca el uno del otro, de manera que no haya que elevar la línea (sin puntos altos).

    - Los equipos que están conectados por tuberías de gran tamaño o con materiales caros deben colocarse juntos.

    - Los aerorefrigerantes deben implantarse de tal manera que no haya recirculación de aire caliente.

    - Los equipos unidos por líneas con flujo en dos fases gas-líquido (líneas de transferencia, salida de condensadores, salida de rehervidores) deben implantarse lo más cerca posible

    - Las bombas deben situarse cerca de los recipientes de donde aspiran

    - Los recipientes separadores de gotas (KO Drum) deben estar cerca de los compresores o del horno

## Consideraciones de Seguridad.

5.2.1.	Todos los equipos de proceso que contengan líquido inflamable deben localizarse al menos a 15 metros de equipos con fuego directo (hornos). Se permiten algunas excepciones en el caso en que el horno se use para calentar la corriente de proceso y  cualquier fuga del equipo  produzca una ignición instantánea y por tanto el horno no aumente el peligro de incendio. Ejemplo: reactores en unidades de platformado.

5.2.2.	Colocar los equipos con fuego directo en el lado de la unidad de Proceso desde donde sople el viento predominante. Esto se hace para que cualquier gas inflamable de la unidad de Proceso vaya en dirección contraria a los quemadores. Estos equipos no deben localizarse en área clasificada. Normalmente, estos equipos con fuego directo se colocan a 15 metros de cualquier fuente de peligro (bombas de aceite caliente, bombas de ligeros, recipientes con líquido inflamable, compresores de gas inflamable, etc.)

    - Si se requieren duchas lavaojos de emergencia deben colocarse en la ruta de escape y tan cerca como sea posible de la fuente de peligro de la que van a proteger

    - Se debe considerar un acceso y salida adecuados no solo por seguridad si no para operación y mantenimiento.

    - El edificio de control y las vías de acceso no se deben situar en áreas peligrosas o clasificadas, normalmente se sitúan a 15 metros del equipo más cercano.

    - Los compresores de alta presión con gas inflamable deben situarse en la parte opuesta de donde viene el viento.

    - Los tanques de almacenamiento de gran capacidad deben situarse en áreas fuera del área de proceso.

    - Las  bombas con materiales inflamables que están dentro de áreas clasificadas deben colocarse según los siguientes criterios:

| BOMBAS | DEBAJO RACK TUBERIAS | DEBAJO DE AEROS |
| --- | --- | --- |
| Con aceite frío | Aceptable | Inaceptable (4) |
| Con aceite caliente(1) | Inaceptable(2)(3) | Inaceptable |
| Con ligeros(5) | Aceptable | Inaceptable(4) |

Notas:

(1)		Aceite caliente significa hidrocarburos con temperatura de operación mayor que su  punto de autoignición.

(2)	Debe haber un espacio mínimo de 3 metros desde el rack.

(3)	Estas bombas se pueden situar debajo del rack de tuberías si existe la protección adecuada contra incendios.

(4)	No se deben colocar debajo de aeros a no ser que haya una plataforma de hormigón debajo del aero. Si se colocan sin la plataforma deben existir las medidas adecuadas contraincendios.

(5)	Ligeros significa fracciones destiladas con punto de ebullición comprendido en el rango 110ºC-120ºC.

    - Las chimeneas de los equipos con fuego directo deben localizarse de manera que el funcionamiento de los aerorrefrigerantes y los operadores trabajando en la cabeza de las columnas no se vean afectados por los gases calientes que salen de las mismas.

# EDICIONES DEL PLANO DE IMPLANTACION

Durante la ingeniería básica se preparan dos ediciones: para comentarios y para ingeniería básica, con un alcance inferior a las de la etapa de detalle.

El primer paso sería una descripción de la unidad de proceso o planta, realizada por el departamento de Procesos a los demás departamentos a partir de un diagrama de proceso.

Tuberías realizará la primera implantación teniendo en cuenta los criterios antes mencionados, con el nivel de conocimiento que implica esta etapa del diseño, pero aplicando la normativa y legislación vigente así como su Instrucción de Trabajo: IT-TU-16.

Procesos se asegurará que todos los requerimientos de la Ingeniería Básica se hayan incluido en esa primera edición, especialmente los relativos a los equipos y corrientes críticas.

Esta primera edición “Para comentarios” es útil para realizar un análisis preliminar de riesgos en el que se estudiarán escenarios de explosiones o fuego (si aplican) y se verán las posibles pérdidas de material/ humanas relacionadas con la implantación existente.

En la edición “Para Ingeniería Básica” se incorporarán los comentarios que hayan surgido del análisis de seguridad y será la base de partida para la Ingeniería de detalle.

A lo largo de un proyecto de ingeniería de detalle se emiten generalmente cinco ediciones del Diagrama de Implantación, en paralelo con los diagramas de ingeniería P&ID (ver IT-PR-12). En cada edición se destacarán los cambios envolviéndolos en una burbuja, salvo instrucción contraria del cliente. Todas las ediciones del plano de implantación de un proyecto deben ser co-verificadas por Proceso y por tanto firmadas en el cajetín correspondiente. Ver IT-PR-03.