I N D I C E

1.	Objeto	3

2.	Documentos de referencia	3

3.	Datos de identificación	3

4.	Preparación de la hoja de datos	3

4.1.	Propiedades del fluido	3

4.2.	Casos	3

4.3.	Condiciones en la aspiración	4

4.4.	Condiciones en la descarga	4

4.5.	Datos de diseño	4

4.5.1.	Variable a controlar	4

4.5.2.	Controlado mediante	4

4.5.3.	Actuado desde:	5

4.5.4.	Potencia en el eje del motor	5

4.5.5.	Capacidad con alzaválvulas (solo para compresores alternativos)	5

4.5.6.	Bolsillos o pockets (solo para compresores alternativos)	5

4.6.	Condiciones del emplazamiento	6

4.7.	Condiciones eléctricas	6

4.8.	Condiciones del vapor (solo para turbinas)	6

4.9.	Agua de refrigeración	6

5.	Verificación de planos de vendedor	6

6.	sello	6

6.1.	Sello de compresores alternativos	6

6.2.	Sello de compresores centrífugos	7

6.3.	Sistema de sello común a todos los tipos	8

7.	ANEXO I: EJEMPLO DE DATOS DE PROCESO PARA COMPRESORES	10

- Objeto

La presente Instrucción de Trabajo tiene por objeto servir de guía para rellenar el formato de datos de proceso de los compresores.

A continuación se describen los datos que hay que introducir. La descripción sigue el orden en que tales datos aparecen en el formato.

Los datos siguientes se refieren a compresores alternativos. Los datos que difieran con respecto a los centrífugos se indicarán en el lugar oportuno.

- Documentos de referencia

- API-617:	Compresores centrífugos

- API-618: 	Compresores alternativos

- API-619: 	Compresores rotativos con desplazamiento positivo

- API-11P: 	Compresores alternativos de plantas de producción de gas y crudo

- ED-K-02-00: 	Especificación de diseño de Repsol de compresores alternativos de proceso

- ED-K-02-01: 	Especificación de diseño de Repsol de compresores centrífugos de proceso

- Datos de identificación

Los datos de identificación situados en la cabecera de la Hoja de Datos, deben rellenarse todos, en especial del documentos “DP”, número que está definido en el Manual de Calidad del proyecto y suelen estar relacionados con el ítem del compresor.

- Preparación de la hoja de datos

  - Propiedades del fluido

Se debe de dar la composición del fluido para los distintos casos de operación de la planta, incluido el de puesta en marcha para asegurarnos de que el compresor pueda trabajar en ese rango. También se debe de indicar si hay componentes corrosivos en la mezcla.

  - Casos

Debemos de especificar el caudal volumétrico normal, el caudal másico y el peso molecular medio en el punto de aspiración del compresor para los distintos casos de operación del compresor. Para compresores alternativos el caudal rated no incluirá el 3% de tolerancia según API-618.

  - Condiciones en la aspiración

Especificaremos la presión temperatura, relación Cp/Cv, factor de compresibilidad y caudal a las condiciones de temperatura y presión en el punto de aspiración del compresor para cada caso de operación.

  - Condiciones en la descarga

Especificaremos la presión de descarga, temperatura, Cp/Cv, factor de compresibilidad y caudal a las T y P de aspiración.

  - Datos de diseño

Especificaremos la temperatura, presión de diseño, clasificación de área, diámetro y rating de tubería de aspiración/descarga, material en contacto con el fluido además de los siguientes datos:

    - Variable a controlar

Las distintas variables que se pueden controlar son presión, temperatura y cauda

    - Controlado mediante

Uno de los controles más típicos del compresor es la capacidad que se regula utilizando la presión de descarga como variable de control normalmente, dependiendo de si se trata de un compresor alternativo o centrífugo tendremos distintos tipos de controles:

Compresores alternativos:

- Regulación de la capacidad variando la velocidad del eje.

- Regulación de la capacidad utilizando una válvula en la aspiración que cierre y haga que la presión de admisión sea menor que la existente en la línea de aspiración.

- Regulación de la capacidad en los compresores de varios cilindros, descargando algunos de ellos mediante alzaválvulas.

- Regulación de la capacidad variando el espacio mediante pockets o bolsillos.

- Regulación de la capacidad en compresores pequeños, mediante un control on-off, parando y arrancando el motor por medio de un presostato.

- Regulación de la capacidad utilizando un bypass con válvula de control y refrigeración entre la descarga y la succión.

Compresores centrífugos:

- Variando la velocidad del eje mediante turbinas o motores de velocidad variable.

- Válvula de control en la impulsión.

- Estrangulando la aspiración (típico en soplantes).

- Control con bypass con válvula de control y refrigeración. Este control se incluye siempre como protección frente al autobombeo (surge).

- Válvulas de admisión de álabes orientables, son dispositivos que permiten ahorros considerables de energía, hasta un 8-9% en comparación con las válvulas de mariposa normales. La reducción del trabajo necesario durante el proceso de compresión se logra gracias al efecto de torbellino, que se confiere al aire de admisión, en la dirección de rotación del impulsor.

    - Actuado desde:

DCS o panel local

    - Potencia en el eje del motor

Rated / Normal (Estimada)

    - Capacidad con alzaválvulas (solo para compresores alternativos)

Un alzaválvulas es un sistema mecánico que se pone en las válvulas situadas en la línea de succión del compresor para mantenerlas siempre abiertas, de esta manera todo el gas que entra en el cilindro del compresor sale de nuevo cuando el pistón se mueve en modo compresión, inhabilitando el trabajo de ese compresor. Como ejemplo cuando tenemos dos cilindros de doble efecto, con alzaválvulas podemos conseguir con respecto a la capacidad total: 0% / 25% / 50% / 75% / 100%.

    - Bolsillos o pockets (solo para compresores alternativos)

En casos en los que la reducción de la capacidad es deseable (para evitar descargas a antorcha), los bolsillos son ideales. Estos bolsillos tienen la capacidad de lograr flexibilidad operativa mediante la modificación del espacio de compresión efectiva, que controla el volumen de gas que fluye a través del cilindro del compresor. El volumen del bolsillo se representa como un porcentaje del volumen total del cilindro, por ejemplo: 10%.

  - Condiciones del emplazamiento

Indicaremos la elevación sobre el nivel del mar, la temperatura mínima / máxima que se pueden dar en el emplazamiento y la mínima temperatura del metal.

  - Condiciones eléctricas

Indicaremos el voltaje, la fase, el tipo, la clasificación de área y el consumo tanto para el caudal rated como para el normal.

  - Condiciones del vapor (solo para turbinas)

Indicaremos el consumo del vapor, temperatura y presión de entrada, contrapresión, condensación y extracción.

  - Agua de refrigeración

Indicaremos procedencia, temperatura de suministro y máxima ΔT, presión de suministro y máxima ΔP.

- Verificación de planos de vendedor

Verificación de la instrumentación del compresor según API y normativa cliente, comprobación de los datos de proceso frente a nuestra hoja de datos, verificación de las interconexiones del propio compresor en el P&ID y de las utilities necesarios, así como, mirar los consumos para contemplarlos en nuestra lista de consumos.

- sello

Los sellos forman parte integral del sistema rotativo y afectan a las características de la operación dinámica de la máquina. Los problemas de rigidez y de amortiguación se paliarán gracias a la geometría del sello y las presiones. En operación los ejes rotativos se mueven tanto de manera radial como axial, debido a esto los sellos deben ser flexibles y compactos para asegurar el máximo sellado con el mínimo efecto en la dinámica del rotor.

  - Sello de compresores alternativos

El sello se consigue con varios anillos de prensaestopas rodeando el vástago que mueve el pistón.

Para refrigerar y mantener limpio el prensaestopas se circula un fluido barrera, nitrógeno por ejemplo, por la pieza distanciadora.

  - Sello de compresores centrífugos

El sistema de sellado más común en los compresores centrífugos es el de laberinto. Consiste en intercalar en el eje un número de puntos circulares dispuestos en serie que proporcionen una expansión sucesiva del fluido.

En la siguiente figura se muestra un esquema simple de un sello de laberinto. Los puntos de contacto están formados por una serie de cuchillas o filos circulares en contacto con el eje.

Para formar los laberintos se emplean, por lo general, anillos de aluminio, que son los que soportarán el desgaste.

El gas pierde energía al atravesar las pequeñas aberturas. Por tanto, se produce una pequeña caída de presión en cada filo. Estas caídas sucesivas de presión hacen que, en un momento determinado, el gas ya no tenga energía para fugarse. La pérdida de energía en los filos hace que al gas le resulte más fácil fluir por la tubería principal de descarga que fugarse por los sellos.

- Ventajas de los sellos de laberinto:

- Simplicidad,

- Seguridad,

- Tolerancia a la suciedad,

- Adaptabilidad al sistema,

- Consumo muy bajo de energía en el eje,

- Flexibilidad en la selección de materiales,

- Mínimo efecto en la dinámica del rotor,

- No hay limitaciones de presión,

- Gran tolerancia a las variaciones de temperatura.

- Desventajas

- Fugas altas,

- Pérdidas en la eficiencia de la máquina,

- Ofrece cierta tolerancia a la admisión de partículas con el consiguiente daño a partes críticas.

  - Sistema de sello común a todos los tipos

El sistema de sello se compone de la línea de alimentación del fluido barrera y dos líneas de salida: el venteo para gas y el drenaje para líquidos. Estas líneas se conducen a un pote separador que retiene los líquidos.

En la siguiente figura se representa una configuración típica de este sistema del sello.

- ANEXO I: EJEMPLO DE DATOS DE PROCESO PARA COMPRESORES